| 性能参数 | 操作系统 | Android 11 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 高通八核 ，2.45 GHz |
|  | 内存 | RAM ：≥4GB ROM ：≥64GB |
|  | 扩展内存 | Micro SD 卡 ，最大可支持256GB |
| 基本 规格 | 显示屏 | ≥5.6英寸彩色全面屏，≤5.9英寸彩色全面屏 |
|  | 整机重量 | ≤280g |
|  | 显示屏分辨率 | ≥720 ×1440 |
|  | 触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸 ，带水操作和被动笔签名 |
|  | 主电池 | ≥3.85V 5000mAh可拆卸锂电池 |
|  | 充电 | Type-C USB接口，支持OTG，不超过3小时,支持正反随便插拔 |
|  | 音频 | ≥1.5W 扬声器、两个麦克风（支持降噪）、听筒 |
|  | 按键 | 实体按键 ：音量+、-键、电源键、PTT 键一个、扫描按键2个 |
|  | 摄像头 | 前置500W 像素 ，后置1300W摄像头 ，支持闪光灯 |
|  | 传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪 |
|  | 震动 | 内置震动马达 |
|  | 指纹 | 电容指纹传感器（选配） |
|  | 扫描 | 专业扫码引擎，支持一维条码和二维条码读取，支持屏幕扫码 |
|  | 卡槽类型 | Nano-SIM x 2 、Micro SD/TF x 1 |
| 数据 通讯 | 无线广域网 | 双卡双待 |
|  |  | 4G ，3G ，2G 全网通 |
|  | 蓝牙 | BT5.1 + BR/EDR + BLE |
|  | WI FI | 2.4G/5G 双频 ，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 快速漫游 ：802.11r /OKC/ PMKID caching IEEE 802.11ax ready |
|  | HF | 支持NFC、ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica 等 |
|  | 定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo |
| 使用 环境 | 工作温度 | -20 ～ +60℃ |
|  | 储存温度 | -40 ～ +70℃ |
|  | 湿度 | 5%RH～95%RH (无凝结) |
|  | 外壳材质 | 医疗耐菌外壳 ，支持酒精、过氧化氢等试剂擦拭 |
|  | 坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 |
|  | 抗滚落 | 能承受多次0.5m滚落 |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 静电防护 | 空气放电±15KV ，接触放电±8KV |
| 医疗认证 | 投标产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、麦瑞斯表面消毒剂擦拭。（提供符合GB/T 23989-2009 A法检测标准的盖章检测报告） |  |
|  | 医疗耐菌认证，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌（提供符合JIS Z 2801：2010检测标准的盖章CNAS检测报告） |  |
|  | 设备符合YD/T 1644.1-2020手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射要求，并提供第三方CNAS实验室认可的检测报告复印件。 |  |